様式第２６（第６２条関係）

制定

予防規程　　認可申請書

変更

| 年 月 日 殿 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 ㊞ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 置 者 | 住 所 |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
| 製 造 所 等 の 別 |  |  | 貯蔵所又は取扱所の区分 |  |  |  |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |
| 危険物の類、品名（指 定数量）、最大数量 |  |  |  | 指定数量の倍数 |  |  |
| 作 成 予防規定 年月日 変 更 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 備 考 |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

3　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

4　※印の欄は、記入しないこと。

給 油 取 扱 所 予 防 規 程

（ セルフサービス給油所・単独荷卸しあり・浸水予測区域内 ）

会　社　名

給油取扱所

給油取扱所予防規程

第１章　　総　　則

（目　　的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　給油取扱所（以下「当所」という。）における危険物の取扱い作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。

（適応範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守する。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させる。

（規程の変更）

第５条　所長は、この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更する。

2.　所長は規程の変更を行ったときは所轄消防署に変更の申請をして認可を受ける。

第２章　保安の役割分担

（組　　織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり保安の役割分担を定める。

所　　長　　　危険物保安監督者　　　危険物取扱者　　　従業員

職務代行者

（氏名については別表１）

2.　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により、不在となることを考慮し、予めその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておく。

－１－

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理するように努める。

（危険物保安監督者の職務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより保安の維持の確保に努める。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保する。

2.　危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示する。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努める。

（監視者の職務）

第11条　監視者は第13条の定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（以下、「顧客の給油作業等」という。）を監視及び制御し並びに顧客に対し必要な指示等（以下、「監視等」という。）を行わなければならない。

2.　同時に複数の従業員により、前項の監視等を行う場合には、そのうち１人以上を危険物取扱者とし、他の者は危険物取扱者の指揮下で監視等を行わなければならない。

3.　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取扱の基準等

（貯蔵及び取扱基準）

第12条　危険物を貯蔵し又は取扱う場合においては消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意する。

①危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種４類危険物取扱者が必ず立ち会う。

－２－

②給油又は注油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れない。

③移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように監視すること。（但し単独荷卸しを行う場合を除く。単独荷卸しに関する留意事項については第15条に記載）

④みだりに火気及び火花を発生させる恐れのある機械器具等は使用しない。

⑤危険物を給油又は積み降ろしするときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行う。

⑥固定注油設備により容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注油し、注油済みの容器はその場所に放置しない。

⑦給油又は注油、自動車等の転回、地下タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努める。

（顧客自らの給油作業等の取扱い基準）

第13条　顧客に自ら自動車もしくは原動機付き自転車に給油させ又は固定給設備により灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせる場合においては消防法令及び別に定めるところによるほか、特に次の次項に留意しなければならない。

①監視者は、顧客の給油作業等を適切に監視すること。

②監視者は、顧客の給油作業等について必要な指示等を行うこと。

③監視者は、顧客の給油作業等が開始されるときは、火気がないことその他安全上支障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

④監視者は、顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備（以下、「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されていないときには、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

⑤非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

⑥火災を覚知した場合には必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行うこと。

－３－

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第14条　顧客用固定給油設備等の一回の給油量及び給油時間の上限を次のとおり設定しなければならない

ガソリン　　　　　１００Ｌ以下　　　　４分以内

灯油　　　　　　　１００Ｌ以下　　　　６分以内

軽油　　　　　　　２００Ｌ以下　　　　４分以内

（単独荷卸しの際の留意事項）

第15条　単独荷卸しを行う場合においては消防法令及び別に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

①単独荷卸しに関する安全対策設備は　　　　　　　が構築した単独荷卸しの仕組み（以下、「単独荷卸しの仕組み」という。）に基づき、設置されているものであること。

②単独荷卸しは単独荷卸しの仕組みに基づき適切な移動タンク貯蔵所を使用し且つ必要な保安教育を受けた移動タンク貯蔵所に乗務する危険物取扱者によって行われるものであること。なお、単独荷卸しの仕組みの要件に適合しない場合は立ち合い荷卸しとして実施するものであること。

③危険物保安管理者及び従業員は、給油取扱所の営業中に単独荷卸しが行われる場合において移動タンク貯蔵所の安全な停車位置の確保、火気への注意等、保安上必要な対応をとるものであること。

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第16条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意する。

①給油又は注油、自動車の点検、整備もしくは洗車とは関係がない者をもっぱら対象とするような業務を行わない。

②休日等に給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ・チェーン等を展張する。

③所内にいる客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理を行う。

（駐　　車）

第17条　所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な駐車を除き予め明示された場所で駐車をさせる。

－４－

第４章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第18条　危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、法に定めるところにより点検を実施する。

2.　　　　　　を点検責任者と定め、前項の点検を実施する。

3.　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようにする。

4.　単独荷卸しに関する安全対策設備は単独荷卸しの仕組みに基づき維持管理しなければならない。

5.　第１項の規程により点検を実施したときは、点検記録簿に結果を記録し、これを保存する。

（改修・補修）

第19条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときは、その内容に応じて必要な手続きを行う。

2.　所長は前項の工事を行う場合は、工事責任者と綿密な連絡を保ち、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行う。

危険物施設において工事を行う際の安全管理の基本的な体制・仕組み（責任者の要件、工事計画を承認する仕組み・手続き・工事開始前後に行うべき安全対策の基本事項、工事業者をとの連絡体制）

第５章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第20条　所長を消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災、地震等の災害時並びに地震に伴う津波の発生又は、発生する恐れのある場合に、施設及び設備の点検、応急措置等に対する即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、次のとおりとするとともに所内の適当な場所に掲示しなければならない。

－５－

自衛消防隊長 　　　　　災害活動全般の指揮及び災害発生の拡大防止に関すること。

通報・連絡班　　　消防機関への通報、関係者への連絡、消防隊の誘導、情報の提供。

避難・誘導班　　　顧客の避難、誘導。

消火応急措置班　　初期消火、流出油防止措置。

応急救護班　　　　負傷者の手当。

（氏名については別紙２）

（消火活動等）

第21条　消火活動は次により行う。

①火災、危険物の流出等が発生した場合には、消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等応急措置を講ずる。

②危険物が所外に流出し又は可燃性蒸気が拡散する恐れがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車輌の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、改修等の応急措置を講ずる。

（単独荷卸し時の災害対応）

第22条　単独荷卸しの実施者、危険物保安管理者及び従業員は単独荷卸しの仕組みに基づき災害その他の非常の場合に適切な措置を行うものであること。

（地震発生に備えて）

第23条　日頃から地震発生に備えて消火器の転倒防止措置や、棚の上に置かれているものの落下防止措置を心掛けるとともに別表３に定める防災資機材を備えておく。

（地震発生時の措置）

第24条　地震が発生したときは、直ちに危険物の取扱作業及び火気設備・器具の使用を中止するとともに、被害の状況に応じて自衛消防隊の任務分担により別表４に基づき活動する。

なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認する。

－６－

（参集）

第25条　夜間、休日等の休業時に震度５以上の地震が発生した場合は、所長及び自衛消防隊員（別表２）は直ちに参集し、施設の安全の確認等を行う。

（地震警戒宣言発令時の措置）

第26条　大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言発令時には、別表５に定める任務分担により活動する。

（地震発生後の施設の点検）

第27条　震度５以上の地震が発生したときに別表６により点検を行い、安全を確

認するとともに消防署へ報告する。

（津波対策に関する措置）

第28条　津波対策に関する措置は、別表７「津波対策に関するマニュアル」による。

第６章　教育及び訓練

（保安教育）

第29条　所長は従業員に対し、次により保安教育を実施するものとすること。

| 対 象 者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回／年 | (1)予防規程の周知徹底 |
|  |  | (2)火災予防上の遵守事項 |
|  |  | (3)安全作業等に関する基本的事項 |
| 新入社員 | 入 社 時 | (4)各自の任務、責任等の周知徹底 |
|  |  | (5)地震対策に関する事項 |
|  |  | (6)単独荷卸しに関すること (7)セルフに関すること (8)その他 |

（訓練）

第30条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は　ヶ月に１回以上、総合訓練は　ヶ月に１回以上とし、次により行う。

①部分訓練は、消火訓練等について行う。

②総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行う。

（関係書類及び図面等の整備保管）

第31条　法に基づき設備許可された給油取扱所の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面は、分類整理して所定の場所に整備保管しなければならない。

－７－

（記録の作成及び保管）

第32条　法令に基づく検査、点検、改修若しくは補修等の工事又は保安等に関する記録は作成するものとし、所定の期間保存しなければならない。

第７章　予防規程に違反した者の措置

（措置）

第33条　所長はこの規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他必要な措置をとるものとする。

－８－

（組　　織）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別　紙　１

所　　長 　（氏名　　　　　　　　）

危険物保安監督者 　（氏名　　　　　　　　）

危険険物取扱者 　  （氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

（氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

従　業　員 　　　　（氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

（氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

職務代行者 　　　　（氏名　　　　　　　　）

－９－

（自衛消防隊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別　紙　２

自衛消防隊長 　（氏名　　　　　　　　）

通報・連絡班 　　（氏名　　　　　　　　）

非難・誘導班 　  （氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

消火応急措置班 　（氏名　　　　　　　　）　（氏名　　　　　　　　）

応急救護班 　　　（氏名　　　　　　　　）

－１０－

別　紙　３

防災資機材リスト

| 救助活動資機材 |  |
| --- | --- |
| 避難誘導用品 |  |
| 救急用品 |  |
| 拡散防止用資機材 |  |
| 食料・飲料水 |  |

－１１－

別表４

地震発生時の措置

| 給油業務等 | ・給油業務及び荷降ろし作業は直ちに停止する。 |
| --- | --- |
| 火気使用の停止 | ・火気の使用を停止する。 |
| 消火活動等 | ・火災発生時には、揺れがおさまるのをまって消火器等に より素早く初期消火を行う・ ・油が漏れていたら、乾燥砂等により所外への流出防止活 動を行う。 ・発災時には、災害拡大防止及び危害防止等のためロープ 等により給油取扱所内へ入れないような措置を行う。 |
| 避難誘導等 | ・火災の発生や、施設の損壊等に注意し顧客を安全な場所 へ誘導する。 |
| 応急救護 | ・負傷者が発生した場合は、救急救護所を設け応急手当を 行う。 |
| 連絡通報 | ・火災、負傷者が発生したときは、１１９番通報する。 |
| 余震対策 | ・所内の車輌は安全な場所に移動し、鍵は付けたまま、サ イドブレーキを確認すること。 ・計量機の固定の確認を行う。 ・懸垂式計量器機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 ・転倒、落下の恐れのあるものは固定等の応急措置を行う。 ・従業員個々の任務分担の再確認を行う。 |

－１２－

別表５

大規模地震警戒宣言発令時の任務分担

| 給油業務等 | ・給油業務は原則として停止する。（やむを得ず給油業務を 行う場合は、地震発生時直ちに必要な措置がとれるよう にして行う。） ・所内に駐車中の車輌のサイドブレーキの確認をする。 ・陳列棚、付随設備等の移動及び転倒防止措置を行う。 ・看板の固定部分の安全確認を行う。 ・地震情報に基づき、給油業務を中止する旨の掲示をする。 ・客等へ必要な指示を与え、混乱防止の為の措置を講じる。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの 危険物の荷降ろ し | ・移動タンクから専用タンクへの危険物の荷降ろし作業は、原則として停止する。 ・元売先へ危険物の荷降ろし業務を停止する旨の連絡を行 う。 ・注油口、検尺口等の蓋の閉鎖を確認する。 |
| 計量機等の点検 | ・計量機の固定の確認を行う。 ・懸垂式計量機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 ・消火器、防災資機材等を点検し必要箇所への配置を行う。 ・定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等 の点検 | ・原則として火気の使用は停止する。 ・ガスの元栓の閉鎖、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | ・必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 ・出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | ・従業員個々の任務分担の再確認をする。 ・休日、夜間等は従業員を招集し緊急時に対応可能な体制 を早急に確立する。 |

－１３－

別　表　６

地震発生後における施設点検表

点検年月日　　年　　月　　日

点検実施者

| 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計 量 機 | 転倒、傾斜等の損傷はないか |  |  |
|  | 内部に油漏れはないか |  |  |
| 配 管 | 油漏れはないか |  |  |
| 注 入 口 | 変形、損傷はないか |  |  |
| 建 物 | 天井、壁等の落下及び剥離はないか |  |  |
| 防 火 塀 | 転倒、亀裂、傾斜等はないか |  |  |
| キャノピー | 天井、幕板、照明器具の落下はないか |  |  |
|  | 支柱は傾いていないか |  |  |
| ス ラ ブ | 大きな地割れ、陥没はないか |  |  |
| 電気設備 | 漏電はしてないか |  |  |
| 試 運 転 | エアーを噛んでいる様子はないか |  |  |
|  | 給油に通常より時間がかかっていないか |  |  |

－１４－

別　表　７

津波対策に関するマニュアル

このマニュアルは、地震に伴い津波が発生し、津波警報の発表、避難勧告、避難指示の発令その他津波発生に関する情報が出された場合又は、津波警報等が発表されない場合であっても大きな地震の揺れを感じた時等、津波が発生するおそれがある場合（以下「津波発生時等」という。）における、避難、施設及び設備の点検、応急措置等に関する事項を定める。 １ 津波発生時等の事前準備 (1) 所長は、津波発生時等に備え、予め地盤の液状化、構造物の破壊、顧客等（従業員を含む。以下同じ。）の人数を考慮し、当該給油取扱所の①最大クラスの津波に伴う浸水深、②顧客等への情報伝達方法、③避難経路、④避難方法、⑤避難場所、⑥避難に要する時間、⑦給油設備等の緊急停止その他必要な措置を全従業員に示すとともに、これらの事項を事務所等の見やすい個所に別表１により掲示する。全従業員は、常にこれらの事項の把握に努める。 (2) 全従業員は、大きな揺れや長周期地震動を感じた場合は、津波発生時等に関する情報をあらゆる手段により収集に努める。 (3) 津波発生時に備え、非常用食料等の非常持ち出し品の準備に努めなければならない。 ２ 自衛消防組織の編成等 (1) 津波発生時等の場合は、所長を隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して顧客等への情報伝達、避難経路、避難方法、避難場所、給油設備等の緊急停止その他必要な措置の即応体制を整備する。その編成及び任務分担は別表２のとおりとする。 (2) 自衛消防隊長は、津波発生時等において隊員の指揮に当たるとともに、顧客等の安全確保を最優先とし、津波情報の伝達、避難場所への誘導、給油設備等の停止その他必要な措置を講じなければならない。 (3) 隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、顧客等への情報伝達、避難場所への誘導、給油設備等の停止その他必要な措置を実施する。 ４ 顧客等への情報伝達 全従業員は、津波発生時等に関する情報を得た場合は直ちに顧客等に所内放送設備又は、停電時は直接、全ての顧客等に津波警報発表や津波が発生するおそれのある状況であること、津波到達時間を含めた情報及び予め定めた避難経路、避難場所、避難方法等を伝達する。 ５ 給油設備等の緊急停止の方法、手順等 津波発生時等の緊急停止は、給油設備等の緊急停止装置の作動及び給油設備等の主電源の切断とする。 ６ 給油設備等の緊急停止等の実施体制 給油設備等の緊急停止は、津波警報の発表、避難勧告、避難指示の発令その他津波発生に関する情報が出された場合又は、津波警報等が発表されない場合であっても大きな地震の揺れを感じた時等、津波が発生するおそれのある場合に所長、又は所長の指示により従業員が実施する。

－１５－

７ 従業員への教育・訓練 (1) 所長は、従業員に対し、予防規程に定める教育と合わせ、津波対策に関する事項の保安教育を実施しなければならない。 (2) 訓練は、予防規程に定める訓練に津波対策に係る事項を加え行わなければならない。 ８ 顧客に対する津波避難に関する事項の周知 全従業員は、顧客に対し津波発生時等における避難方法、避難経路、避難場所等の周知に努めなければならない。 ９ その他 (1) 津波発生時等以外の火災、地震及びその他の災害時の措置については、予防規程に定めるところによる。津波発生時等には、避難等による顧客等の安全確保を最優先とする。 (2) 津波の避難に関する基本的事項は、横浜市作成「津波からの避難に関するガイドライン（第２版）」（平成24年４月横浜市消防局危機管理室）による。 別表１ 津波に関する情報、避難方法等及び緊急停止その他必要な措置 津波に関する情報等; 対応方法等. ①最大クラスの津波に伴う浸水深; 最大津波浸水深 メートル. ②顧客等への情報伝達方法; 所内放送設備、停電時は直接伝達. ③避難経路; から へ、地図に表示. ④避難方法; 徒歩、高齢者等については可能な場合車両を使用. ⑤避難場所; 、地図に表示. ⑥避難に要する時間; 徒歩 分. ⑦給油設備等の緊急停止その他必要な措置; ①緊急停止装置、②主電源の切断. 別表２ 津波発生時等の自衛消防組織及び任務分担は次のとおりとする。 ○自衛消防隊長; 氏名（ ）; 自衛消防組織の統括、隊員への指揮等. ○情報伝達班; 氏名（ ） 氏名（ ）; 津波に関する情報の収集及び顧客等への伝達等. ○避難誘導班; 氏名（ ） 氏名（ ）; 顧客等の避難場所への誘導・避難等. ○給油設備等の緊急停止班; 氏名（ ） 氏名（ ）; 給油設備等の緊急停止、施設の安全確認等. ※ 編成及び任務分担については、津波の到達時間、従業員、顧客の人数等の状況に応じ対応すること。

－１６－